BTS CIEL — Systèmes Embarqués

Tests unitaires sur cible ESP32

avec Visual Studio Code, PlatformIO et Unity

Fiche méthodologique — à conserver dans votre dossier de projet

# 1. Objectifs

Cette fiche décrit la méthodologie complète pour mettre en place et exécuter des tests unitaires sur cible ESP32, dans le cadre d’un projet PlatformIO développé sous Visual Studio Code.

Les tests unitaires permettent de valider chaque classe indépendamment avant intégration. Le framework Unity (ThrowTheSwitch) est utilisé : il s’exécute directement sur la carte et renvoie les résultats via la liaison série.

# 2. Structure du projet

La structure ci-dessous est à respecter strictement. PlatformIO découvre automatiquement les bibliothèques et les tests à partir de cette arborescence.

MonProjet/

├── lib/

│   └── MaClasse/            ← un dossier par classe

│       ├── MaClasse.h

│       └── MaClasse.cpp

├── src/

│   └── main.cpp             ← code encadré par #ifndef UNIT_TEST

├── test/

│   └── test_MaClasse/       ← même nom que la classe testée

│       └── test_MaClasse.cpp

└── platformio.ini

⚠️ Règle clé : Le .h et le .cpp d’une classe doivent être dans le même dossier sous lib/. PlatformIO ne détecte la bibliothèque que si les deux fichiers sont présents ensemble.

# 3. Configuration platformio.ini

Deux environnements sont nécessaires : un pour flasher l’application, un pour exécuter les tests.

## 3.1 Environnement de production (flashage)

[env:lolin32]

platform = espressif32@^6.13.0

board     = lolin32

framework = arduino

upload_port    = /dev/ttyUSB0

monitor_port   = /dev/ttyUSB0

monitor_speed  = 115200

lib_deps =

adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.17

## 3.2 Environnement de test

Il est identique à l’environnement de production, avec une seule ligne supplémentaire :

[env:lolin32_test]

platform = espressif32@^6.13.0

board     = lolin32

framework = arduino

upload_port    = /dev/ttyUSB0

monitor_port   = /dev/ttyUSB0

monitor_speed  = 115200

test_framework = unity          ← la seule différence

lib_deps =

adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.17

ℹ️ Info : PlatformIO télécharge Unity automatiquement lors du premier test. Aucune installation manuelle n’est nécessaire.

# 4. Le fichier src/main.cpp

En mode test, PlatformIO compile main.cpp ET le fichier de test. Sans précaution, il existerait deux fonctions setup() — ce qui provoque une erreur de link. La garde #ifndef UNIT_TEST résout ce problème.

#include <Arduino.h>

#include "MaClasse.h"

#ifndef UNIT_TEST      // tout ce bloc est ignoré lors des tests

MaClasse objet;

void setup()

{

Serial.begin(115200);

if (objet.initialiser())

{

// code applicatif normal

}

else

{

Serial.println("Erreur init !");

while (true) {}

}

}

void loop() {}

#endif  // UNIT_TEST

⚠️ Attention : Placer Serial.begin() avant tout appel de classe qui peut afficher des messages d’erreur. Sans ça, les messages dans la branche else ne s’affichent jamais (Serial pas encore démarré).

# 5. Le fichier de test

Chaque fichier de test suit une structure imposée par Unity. Il ne contient pas de code applicatif : chaque comportement à vérifier est isolé dans une fonction void test_xxx().

## 5.1 Structure obligatoire

// test/test_MaClasse/test_MaClasse.cpp

#include <Arduino.h>

#include <unity.h>

#include "MaClasse.h"

MaClasse objet;

void setUp()    {}   // exécuté avant chaque test (peut rester vide)

void tearDown() {}   // exécuté après  chaque test (peut rester vide)

// ── Tests ──────────────────────────────────────────────

void test_initialiser_retourne_vrai()

{

bool res = objet.initialiser();

TEST_ASSERT_TRUE(res);

}

void test_setter_ne_crash_pas()

{

objet.setValeur(42);

TEST_PASS();

}

// ── Point d’entrée Unity ────────────────────────────────

void setup()

{

Serial.begin(115200);

delay(2000);          // laisse la console s’attacher

UNITY_BEGIN();

RUN_TEST(test_initialiser_retourne_vrai);

RUN_TEST(test_setter_ne_crash_pas);

UNITY_END();

}

void loop() {}

## 5.2 Macros Unity les plus utiles

| Macro | Usage |
| --- | --- |
| TEST_PASS() | Le test réussit inconditionnellement (vérifie l’absence de crash) |
| TEST_ASSERT_TRUE(cond) | Vérifie qu’une condition booléenne est vraie |
| TEST_ASSERT_FALSE(cond) | Vérifie qu’une condition booléenne est fausse |
| TEST_ASSERT_EQUAL(a, b) | Vérifie l’égalité de deux entiers |
| TEST_ASSERT_EQUAL_STRING(a, b) | Vérifie l’égalité de deux chaînes C |
| TEST_ASSERT_EQUAL_FLOAT(a, b) | Vérifie l’égalité de deux flottants |
| TEST_FAIL_MESSAGE(msg) | Force l’échec du test avec un message explicite |

💡 Astuce : Pour vérifier une valeur stockée par un setter, ajoutez le getter correspondant dans la classe (ex. getModeWifi()). Les tests sont ainsi plus précis que TEST_PASS() seul.

# 6. Lancement des tests

## 6.1 Via le terminal intégré de VS Code

Ouvrir le terminal (Ctrl+ù ou menu Terminal > Nouveau terminal), puis :

# Lancer tous les tests (tous les dossiers test_xxx)

pio test -e lolin32_test

# Lancer uniquement un dossier de test spécifique

pio test -e lolin32_test -f test_MaClasse

# Flasher l’application normale (sans tests)

pio run -e lolin32 -t upload

## 6.2 Via l’interface PlatformIO

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur l’icône PlatformIO (fourmi), puis :

- Déplier lolin32_test

- Cliquer sur Test pour lancer tous les tests de cet environnement

- Les résultats apparaissent dans le terminal intégré

# 7. Interpréter les résultats

Les résultats s’affichent dans le terminal après upload sur la carte. Exemple de sortie :

test/test_MaClasse/test_MaClasse.cpp:16:test_initialiser_retourne_vrai:PASS

test/test_MaClasse/test_MaClasse.cpp:22:test_setter_ne_crash_pas:PASS

test/test_MaClasse/test_MaClasse.cpp:28:test_valeur_incorrecte:FAIL:Expected 5 Was 0

-----------------------

3 Tests 1 Failures 0 Ignored

| Résultat | Signification |
| --- | --- |
| PASS | Le test a réussi |
| FAIL | Le test a échoué — le message indique la valeur attendue vs reçue |
| ERRORED | Échec de compilation ou de link avant même le flash |
| IGNORED | Test ignoré (marqué TEST_IGNORE() dans le code) |

⚠️ Si l’ESP32 redboote : Le setup() du fichier de test ne s’exécute pas jusqu’au bout, les résultats n’apparaissent pas. Vérifier : initialiser() appelé avant tout accès au matériel, Serial.begin() en premier, delay(2000) présent avant UNITY_BEGIN().

# 8. Erreurs fréquentes et solutions

| Erreur | Cause et solution |
| --- | --- |
| undefined reference to MaClasse::methode() | Le .cpp est dans src/ au lieu de lib/MaClasse/. Placer .h et .cpp ensemble dans lib/MaClasse/. |
| Deux fonctions setup() — erreur de link | #ifndef UNIT_TEST absent dans main.cpp. Encadrer tout le code applicatif avec cette garde. |
| Warning: unknown option test_build_src_filter | Option non supportée dans cette version de PlatformIO. Utiliser lib/ à la place. |
| Aucun résultat dans le terminal | delay(2000) manquant avant UNITY_BEGIN(). La console ne s’est pas attachée à temps. |
| ERRORED sans message de link | Problème de compilation. Lancer pio test -vvv pour voir les détails complets. |

# 9. Checklist avant de lancer les tests

✅ Avant chaque session de tests, vérifier :

- .h et .cpp de la classe sont bien dans lib/NomClasse/

- Le dossier de test s’appelle test_NomClasse (même nom que la classe)

- Le fichier de test s’appelle test_NomClasse.cpp

- main.cpp est encadré par #ifndef UNIT_TEST / #endif

- platformio.ini contient une section [env:lolin32_test] avec test_framework = unity

- Chaque test est une fonction void test_xxx() sans paramètre

- setUp() et tearDown() sont déclarés (même vides)

- UNITY_BEGIN() et UNITY_END() sont présents dans setup()

- delay(2000) est présent avant UNITY_BEGIN()

- La carte est branchée sur le bon port USB